Esclarecimentos sobre a obra do CEDETEC de acordo com os esclarecimentos do Engº Manoel Inocêncio Gonçalves Santos autor do projeto

Sobre a planilha:

- Onde se ler CEDETEC-III etapa é CEDETEC VII etapa

- No item 04.01 escavação o valor é 27,10 m³

Esquadrias de alumínio:

- De correr

- Sem bandeira

Portões de ferro;

- Portões de correr com fechadura

- Material: metalom com chapa de aço galvanizado

- Espessura: deve ser tal que possa vencer os vãos

- O construtor deve apresentar projeto com proposta

Portas

- Já possui caixões

- Fechadura: “de embutir interna com maçaneta, de ferro cromado e três dobradiças cromadas de 3 ½” x 3”

Estrutura metálica para luminárias

- Carga: do peso próprio e de cinco luminárias para lâmpadas fluorescentes com duas lâmpadas de 40W

- Construtor deve elaborar projeto e apresenta-lo a fiscalização, deve ser compatível com o vão de 12,15 m

- Distância entre apois de 12,15 m

Canalhetas

- Dimensões de 20 de largura e 10 de profundidade com inclinação de 3%

- Revestida com granilite sem arestas vivas

- Com grelha de aço galvanizado

Corrimão

- Colunas com tubo de 1” galvanizado

- Corrimão com tubo de 1 1/2” galvanizado

Parapeito do mezanino

- Tubo aço de 2” galvanizado